|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИУК Информатика и управление

КАФЕДРА ИУК4 Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

«Построение модели ЛВС с использованием симулятора работы сети»

по дисциплине: «Компьютерные сети и Интернет-технологии»

| Выполнил: студент группы ИУК4-63Б |  |  |  | Соловьев И.А. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Проверил: |  |  |  | Прудяк П.Н. |  |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |  |  |

Калуга, 2026

Цель: получение практических навыков проектирования сетевой инфраструктуры с использованием симулятора работы сети.

Задачи:

1. Ознакомится с интерфейсом и основными функциями программного симулятора работы сети.

2. Научиться применять программный симулятор работы сети для построения модели ЛВС.

Формулировка задания:

1. Спроектировать модель локальной компьютерной сети в симуляторе работы сети Cisco Packet Tracer.

2. Исходные данные для проектирования указаны в вариантах задания. При наличии в варианте доступа в интернет, реализовать эмуляцию сети интернет. Организовать ограниченный доступ к определенным ресурсам, согласно варианту. Для подключения разных зданий нельзя использовать витую пару. Формат IP-адресов 10.X.Y.0\24, где: X - номер группы, Y - номер варианта. При построении сети использовать концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы, а также другое необходимое оборудование.

3. Настроить необходимое оборудование.

4. Проверить работоспособность сети в режиме симуляции.

5. Провести проверку при нагрузке на сеть.

Вариант – 11

Формат ip-адресов: 10.63.11.0\24

Исходные данные для проектирования сети:

Этапы выполнения работы:

- Настройка L3

Switch(config)# ip routing

Switch(config)# interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)# no switchport

Switch(config-if)# ip address 10.63.11.1 255.255.255.192

Switch(config)# interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)# no switchport

Switch(config-if)# ip address 10.63.11.65 255.255.255.192

Switch(config)# interface fastEthernet 0/3

Switch(config-if)# no switchport

Switch(config-if)# ip address 10.63.11.129 255.255.255.252

Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.63.11.130

Switch(config)#access-list 103 deny ip 10.63.11.64 0.0.0.63 host 10.63.11.8

Switch(config)#access-list 103 permit ip any any

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#ip access-group 103 in

- Настройка Router0

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)# ip address 10.63.11.130 255.255.255.252

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0

Router(config-if)# ip address 100.0.0.1 255.255.255.252

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config)# ip access-list standard NAT

Router(config-std-nacl)# no permit 10.63.11.0 0.0.0.63

Router(config-std-nacl)# permit 10.63.11.64 0.0.0.63

Router(config)# ip nat inside source list NAT interface gigabitEthernet 0/0/0 overload

Router(config)# access-list 101 deny ip 10.63.11.0 0.0.0.63 any

Router(config)# access-list 101 permit ip any any

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)# ip access-group 101 in

Router(config)# ip route 10.63.11.0 255.255.255.192 10.63.11.129

Router(config)# ip route 10.63.11.64 255.255.255.192 10.63.11.129

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.2

- Настройка Router1

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0

Router(config-if)# ip address 100.0.0.2 255.255.255.252

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)# ip address 100.0.0.5 255.255.255.252

- Настройка IP адрессов PC

Отдела №1:

Отдела №2:

Отдела №3:

Отдела №4:

Отдела №5:

- Настройки Server0

- Настройка почтового сервера

- Настройка принтера

Результат выполнения работы:

Выводы: в ходе работы были получены практические навыки проектирования сетевой инфраструктуры с использованием симулятора работы сети.

Ответы на контрольные вопросы:

- Опишите понятие ЛВС.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) — это совокупность аппаратного и программного обеспечения, объединяющая компьютеры в единую распределенную систему обработки и хранения информации. Расстояние между устройствами обычно не превышает нескольких километров. Технология VPN позволяет объединять ЛВС на больших расстояниях.

- Назовите, что можно отнести к аппаратному обеспечению сети.

- компьютеры с сетевыми адаптерами;

- повторители, концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы;

- сетевые кабели.

- Перечислите основные возможности компьютерных сетей.

- Передача файлов;

- Совместное использование данных и программ;

- Совместное использование принтеров и оборудования;

- Электронная почта и обмен сообщениями;

- Координация совместной работы;

- Упорядочивание делопроизводства, контроль доступа и защита информации.

- Опишите назначение программы Cisco Packet Tracer.

Программа предназначена для проектирования и симуляции сетей с использованием различного оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, ПК и др.). Позволяет анализировать передачу данных, настраивать устройства, моделировать физические и логические топологии, а также работать в многопользовательском режиме.

- Назовите основные элементы интерфейса программы Cisco Packet Tracer.

- Главное меню (File, Edit, Options и др.);

- Панель инструментов;

- Панель оборудования (классы устройств и их модели);

- Линии связи;

- Графическое меню (Select, Inspect, Delete и др.);

- Режимы симуляции и физического представления.

- Перечислите типы связей, с помощью которых можно соединять устройства.

- Автоматический тип;

- Консоль;

- Медь прямой;

- Медь кроссовер;

- Оптика;

- Телефонный кабель;

- Коаксиальный кабель;

- Серийные DCE и DTE.

- Перечислите виды оборудования, используемого в программе Cisco Packet Tracer.

- Маршрутизаторы;

- Коммутаторы;

- Точки беспроводного доступа;

- ПК;

- Сетевые принтеры;

- IP-телефоны;

- Серверы.

- Приведите способы настройки IP адреса на ПК.

Через вкладку Desktop → IP Configuration в интерфейсе ПК. Пример: задание статического IP и маски подсети.

- Назовите возможности режима симуляции в Cisco Packet Tracer.

- Имитация работы сети (передача пакетов, сбои);

- Отслеживание структуры пакетов через модель OSI;

- Анализ событий (например, обрыв связи);

- Настройка фильтров для выбора протоколов (например, ICMP);

- Пошаговая визуализация передачи данных.

- Опишите принцип работы в режиме симуляции.

- Переход в режим симуляции (Shift+S или иконка);

- Настройка фильтров (например, только ICMP);

- Отправка пакетов (например, команда ping);

- Пошаговое отслеживание пути пакета через устройства;

- Анализ данных на каждом уровне модели OSI;

- Просмотр структуры пакета и событий в Event List.